Doplnok k návodu na JVD ST58 – meranie medzičasov, ich ukladanie a vyvolávanie  z pamäte prístroja - podrobne

1. STOPKY Tlačítkom MODE (s1) nalistujte režim stopky (chrono) Na displeji musí byť v prvom riadku nápis run-01

Tlačítkom START/STOP (s3) zahájite meranie. Opätovným stláčaním tlačítka  START/STOP (s3) meranie prerušíte/zapauzujete* a ďalším stlačením START/STOP (s3) meranie úplne ukončíte. Pridržaním tlačítka SPLIT/RESET (s2) meranie vyresetujete- na displeji sa objaví run-01 a nuly a všetko začína odznova. 

*Po prerušení/pauze v meraní pokračujete stlačením tlačítka SPLIT/RESET (s2). 

2. MEDZIČASY: LAP-001 až LAP-100 (vyššie bolo popísané jednoduché meranie bez medzičasov)

Koniec prvého kola/ medzičasu urobíte stlačením tlačítka SPLIT/RESET (s2)- dolný riadok ďalej ráta celkový čas, ale horný riadok po stlačení začne zobrazovať medzičas/kolo2 (Lap-002). Takto je možné postupovať do lap-100. 

3. Uloženie všetkých medzičasov/kôl závodu do pamäti (stopky udržia v pamäti iba jeden závod- tz. 100 medzičasov/kôl): keď chcete závod ukončiť, stlačte dvakrát tlačítko START/STOP (s3)- prvým stlačením pauza, druhým koniec) na displeji musí svietiť v prvom riadku nápis END. Keď svieti na displeji nápis END v hornom riadku, stlačte a pridržte tlačítko START/STOP (s3) pokiaľ na displeji nezabliká nápis STORE DATA (dáta uložené)

4. Vyvolanie údajov z pamäti stopiek: tlačítkom MODE (S1) nalistujte režim CHRONO DATA. Tlačítkom START/STOP potom listujete časy jednotlivých kôl závodu, ktorý ste uložili.

